# Климатическое исполнение ХЛ — описание и расшифровка

ГОСТ 15150-69

Расшифровка климатического исполнения ХЛ:

- ХЛ — холодный климатический район.

Далее рассмотрим категории размещения для климатического исполнения ХЛ.

## ХЛ1 — категория размещения 1

Категория размещения 1 предусматривает эксплуатацию на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре).

Рабочая температура для ХЛ1:

- минимальная — минус 60 С°;

- максимальная — плюс 40 С°.

Предельная рабочая температура для ХЛ1:

- минимальная — минус 70 С°;

- максимальная — плюс 45 С°.

Относительная влажность для ХЛ1:

- среднегодовая — 75% при 15 С°;

- максимальная — 100% при 25 С°.

## ХЛ2 — категория размещения 2

Категория размещения 2 предусматривает эксплуатацию под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега).

Рабочая температура для ХЛ2:

- минимальная — минус 60 С°;

- максимальная — плюс 40 С°.

Предельная рабочая температура для ХЛ2:

- минимальная — минус 70 С°;

- максимальная — плюс 45 С°.

Относительная влажность для ХЛ2:

- среднегодовая — 75% при 15 С°;

- максимальная — 100% при 25 С°.

## ХЛ3 — категория размещения 3

Категория размещения 3 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли).

Рабочая температура для ХЛ3:

- минимальная — минус 60 С°;

- максимальная — плюс 40 С°.

Предельная рабочая температура для ХЛ3:

- минимальная — минус 70 С°;

- максимальная — плюс 45 С°.

Относительная влажность для ХЛ3:

- среднегодовая — 75% при 15 С°;

- максимальная — 98% при 25 С°.

## ХЛ4 — категория размещения 4

Категория размещения 4 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли).

## ХЛ5 — категория размещения 5

Категория размещения 5 предусматривает работу во влажных ограниченных пространствах без отопления и вентиляции, при наличии воды либо конденсата (например, шахты, корабельные трюмы, подвалы).

Рабочая температура для ХЛ5:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 35 С°.

Предельная рабочая температура для ХЛ5:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 35 С°.

Относительная влажность для ХЛ5:

- среднегодовая — 90% при 15 С°;

- максимальная — 100% при 25 С°.