Химическая стойкость порошковых покрытий

В представленной таблице по химической стойкости приведены данные для порошковых красок по отношению к различным химическим средам:

| ТИП ПРОДУКТА | Эпоксидная порошковая краска ЕР |  | Эпокси-полиэфирная порошковая краска ЕР/РЕ |  |  | Полиэфирная порошковая краска РЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид / изменение цвета | Адгезия / стойкость | Внешний вид / изменение цвета | Адгезия / стойкость |  | Внешний вид / изменение цвета | Адгезия / стойкость |  |
| Чистящие средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щелочное средство | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| Универсальное средство с аммиаком | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |
| Кислотное санитарное средство | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |
| Дезинфицирующие средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммонийные соединения | 1* | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Амфотерные соединения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Хлорамины | 1* | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Перкислоты / пероксид водорода | 1* | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Окись этилена | 1* | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Щёлочи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сода | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| Аммиак | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  |
| Неорганические кислоты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серная кислота 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Соляная кислота 25% | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  |
| Азотная кислота 10% | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  |
| Органические кислоты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тартаровая кислота 5% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Лимонная кислота 10% | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  |
| Уксусная кислота 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ароматические углеводороды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол | 2 | 0 | 5 | 5 |  | 2 | 1 |  |
| Алифатические углеводороды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керосин | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Чистящий бензин | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Спирты, кетоны и сложные эфиры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этиленгликоль | 2** | 0 | 2** |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Этанол | 2** | 0 | 2** |  | 0 | 2** |  | 0 |
| Метил-этил-кетон | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |
| Изо-пропил-лактат | 3** | 0 | 5 |  | 5 | 4** |  | 0 |

*Матирование пленки – исчезает после нескольких часов сушки при комнатной температуре.

**Обесцвечивание / меление пленки.

Испытания выполнены в соответствии с требованиями стандарта ISO 28.12.1

Испытания проводились на окрашенных предварительно обезжиренных пластинах, наполовину погруженных в испытуемую жидкость.

Результаты оценивались в соответствии со стандартом DIN 53230 следующим образом:

0 = Великолепно		(Никаких изменений после 10 дней воздействия)

1 = Хорошо			(Изменения после 10 дней воздействия)

2 = Менее хорошо		(Изменения после 5 дней воздействия)

3 = Средне			(Изменения после 2 дней воздействия)

4 = Плохо			(Некоторые изменения после 1 дня воздействия)

5 = Очень плохо		(Значительные изменения после 1 дня воздействия)

Используемые чистящие средства подчиняются требованиям SPT-стандарта. Если необходима дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с организацией

SPT по телефону 38 88 11 12 (SPT = Trade Society of Producers of Soap, perfume and

toilet requisites / Торговое Общество Производителей мыла, парфюмерии

и туалетных принадлежностей).