# Климатическое исполнение О — описание и расшифровка

ГОСТ 15150-69

Расшифровка климатического исполнения О:

- О — общеклиматический район (исключая морской климат).

Далее рассмотрим категории размещения для климатического исполнения О.

## О1 — категория размещения 1

Категория размещения 1 предусматривает эксплуатацию на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре).

Рабочая температура для О1:

- минимальная — минус 60 С°;

- максимальная — плюс 50 С°.

Предельная рабочая температура для О1:

- минимальная — минус 70 С°;

- максимальная — плюс 60 С°.

Относительная влажность для О1:

- среднегодовая — 80% при 27 С°;

- максимальная — 100% при 35 С°.

## О2 — категория размещения 2

Категория размещения 2 предусматривает эксплуатацию под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега).

Рабочая температура для О2:

- минимальная — минус 60 С°;

- максимальная — плюс 50 С°.

Предельная рабочая температура для О2:

- минимальная — минус 70 С°;

- максимальная — плюс 60 С°.

Относительная влажность для О2:

- среднегодовая — 80% при 27 С°;

- максимальная — 100% при 35 С°.

## О3 — категория размещения 3

Категория размещения 3 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли).

## О4 — категория размещения 4

Категория размещения 4 предусматривает эксплуатацию в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли).

Рабочая температура для О4:

- минимальная — плюс 1 С°;

- максимальная — плюс 45 С°.

Предельная рабочая температура для О4:

- минимальная — плюс 1 С°;

- максимальная — плюс 55 С°.

Относительная влажность для О4:

- среднегодовая — 75% при 27 С°;

- максимальная — 98% при 35 С°.

## О5 — категория размещения 5

Категория размещения 5 предусматривает работу во влажных ограниченных пространствах без отопления и вентиляции, при наличии воды либо конденсата (например, шахты, корабельные трюмы, подвалы).

Рабочая температура для О5:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 35 С°.

Предельная рабочая температура для О5:

- минимальная — минус 10 С°;

- максимальная — плюс 35 С°.

Относительная влажность для О5:

- среднегодовая — 80% при 27 С°;

- максимальная — 100% при 35 С°.